Contents

2. Vorverarbeitung	1

3. Merkmale	3

4. Numerische Klassifikation	5

5. Spracherkennung	8

6. Objekterkennung	10

7. Experimentelle Evaluation	11

# 2. Vorverarbeitung

- Abtastung und PCM

  - Digitalisierung = Diskretisierung + Quantisierung

    - Diskretisierung = messen an diskreten Punkten

    - Quantisierung = Umsetzung eines analogen Signals in ein digitales

      - Mehr Quantisierungsstufen => weniger Quantisierungsrauschen

  - Abtasttheorem: Abtastfrequenz muss mindestens doppelt so groß sein wie der höchste im Signal enthaltene Frequenzanteil

  - Pulse Code Modulation (PCM): Abtastung mit konstanter Abtastrate, Quantisierung der Abtastwerte und anschließende Codierung (i.d.R. im Binärcode)

- Digitale Audiodaten

  - Wesentlich bei periodischen Signalen: Amplitude und Periodenfrequenz f (bzw. Periodendauer 1/f bzw. Wellenlänge λ) -> f = c/ λ

  - Hörbereich des Menschen 20Hz - 20 kHz

  - Verlustfreie Audio-Codierung

    - Pulse Code Modulation (PCM)

    - DPCM (Differential PCM): Speicherung der Differenz zweier aufeinanderfolgender Abtastwerte

    - ADPCM (Adaptive DPCM): Vorhersage des zukünftigen Signalverlaufs und Speicherung der Differenz zur Vorhersage

- Digitale Bilddaten

  - Additive und subtraktive Farbmischung

    - RGB vs CMY

  - Weitere Farbmodelle: HSL und HSV

  - Bit pro Pixel wird Farbtiefe & Alphakanal (Transparenz)

- Vektorquantisierung

  - Transformation von kontinuierlichen Eingabevektoren auf ein endliches Klassenalphabet (Menge von Kodebuchklassen)

  - k-Means-Algorithmus

    - (zufällige) Auswahl von k Clusterzentren, z.B. durch zufällige Auswahl von k Eingabevektoren als Clusterzentren

    - Jedem Eingabevektor wird dem ihm am nächsten liegenden Clusterzentrum zugeordnet (Abstandsmaß: z.B. Euklidischer Abstand)

    - Es werden für jeden Cluster die Clusterzentren durch Schwerpunktbildung neu berechnet (Arithm Mittel errechnen aus Cluster Zentren & Vektoren)

    - Wiederholung: Falls sich nun die Zuordnung der Objekte ändert, weiter mit Schritt 2, sonst Abbruch

  - Anwendungen

    - Suche nach einheitliche Regionen in Bildern

    - Bestimmung von Laut-Unterklassen für die Spracherkennung

    - k-Means-Algorithmus ist Vorstufe des EM-Algorithmus

- Schwellwertoperationen & Histogramme

  - Punkt-Operationen: Die Werte von einzelnen Pixeln werden verändert, ohne dabei die Nachbarpixel zu betrachten

  - Schwellwertoperationen, z.B. zur Transformation eines Grauwertbildes in ein Schwarzweißbild (Binärisierung)

  - Histogramm liefert zu jedem Grauwert (bzw. zu jeder Quantisierungsstufe der einzelnen Farbkanäle) dessen relative Häufigkeit

- Lineare Filter

  - Filter berücksichtigen - anders als Punkt-Operationen - auch die Werte von Bildpunkten in der Umgebung des betrachteten Bildpunktes, um für einen Pixel im Originalbild einen neuen Wert zu berechnen

  - Mittelwertfilter (einfacher Weichzeichner)

  - Faltungsoperator ´*´: paarweise Multiplikation der Wertepaare, die an derselben Position stehen, und Aufsummieren der Ergebnisse

  - Filter als Faltungsoperation -> lineare Filter

  - Gauß-Filter (Gaußscher Weichzeichner)

  - Laplace-Filter zur Kantenhervorhebung

  - Boost-Filter (Scharfzeichner):

  - Kantenhervorhebung mit dem Sobel-Operator

  - Filter

    - Kein VZW -> Tief z.B. Gauß-Filter (Weichzeichner)

    - VZW -> Hoch z.B. Laplace-, Sobel-Filter (Kantenhervorhebung)

- Nichtlineare Operationen

  - Rangordnungsfilter

    - Sortiere die Pixel einer definierten Umgebung (z.B. 3x3, 11x11) aufsteigend nach ihrem Grauwert

    - ersetze den Grauwert des aktuellen Pixels (in der Mitte der Umgebung) durch den Wert an einer definierten Position in der Liste der Grauwerte:

      - Minimumfilter: 1. Position der Liste (dunkle Strukturen werden größer)

      - Medianfilter: mittlere Position der Liste Rauschen verschwindet, Ausreißer verschwinden

      - Maximumfilter: letzte Position der Liste (helle Strukturen werden größer)

  - Morphologische Operationen

    - Erosion: sobald der Mittelpunkt des Strukturelements auf Vordergrund trifft wird ein Vordergrundpunkt gezeichnet in der Mitte des Strukturelements --> Ränder werden nicht gezeichnet (abfräßen)

    - Dilatation (engl. Dilation): sobald der Mittelpunkt des Strukturelements auf Vordergrund trifft wird das komplette Strukturelement mit Vordergrundfarbe gezeichnet --> Ränder werden ausgedehnt

    - Opening: Erst Erosion, dann Dilatation

    - Closing: Erst Dilatation, dann Erosion

- Normierungsmaßnahmen

  - Die Normierung von Mustern soll den Wertebereich von Parametern, die für die Klassifikation irrelevant sind, reduzieren, um bei gegebenem Aufwand für die Klassifikation eine geringere Fehlerwahrscheinlichkeit zu erreichen

# 3. Merkmale

- Aufbau eines Klassifikationssystems

- Orthogonale Reihenentwicklung (DCT/DFT)

  - Die (zweidimensionale) DFT erlaubt die effiziente Implementierung von linearen Filtern, z.B. zur Bildvorverarbeitung

  - DFT dient zur digitalen Berechnung von Spektren und Spektrogrammen

  - Die DCT ist wesentlicher Bestandteil sowohl der JPEG-Bildkompression als auch der MP3-Audiokompression

  - orthogonal (rechtwinklig): Skalarprodukt verschiedener Basisvektoren jeweils 0

  - orthonormal, weil hierzu zusätzlich noch die Länge der Basisvektoren 1 sein müsste

  - DCT  siehe Bild (Achtung Faltung)

    - Koeffizienten der DCT sind dagegen immer reelle Zahlen

  - DFT: DCT kann als ein Spezialfall der DFT

    - DFT Koeffizienten: Real & Imaginärteil

  - DFT als auch die DCT setzen implizit voraus, dass das Eingangssignal periodisch

  - Verletzung dieser Voraussetzung bei der DCT meist etwas weniger problematisch als bei der DFT, da die DCT anders als die DFT nur gerade Basisfunktionen hat

  - Daher bei der DCT keine impliziten Sprünge an den Rändern wie bei der DFT (siehe „Leck-Effekt“

    - DCT nimmt an, dass der Signalverlauf gespiegelt ist -> kein Sprung

  - DFT auf kurzen Abschnitten nichtperiodischer Signale, wie bei der Merkmalberechnung für die Spracherkennung, ist eine geeignete Fensterfunktion erforderlich (z.B. Hamming-Fenster). Man spricht hier auch von einer STFT (Short Time Fourier Transform)

  - STFT gilt die folgende Unschärferelation: Je höher die zeitliche Auflösung, desto geringer die Frequenzauflösung, und umgekehrt.

- Wavelet-Transformation

  - Kurzzeit-Fouriertransformation (STFT) erfordert Kompromiss zwischen Zeit und Frequenzauflösung

  - Häufig wünschenswert: bessere zeitliche Auflösung für hohe Frequenzen -> Wavelet-Transformation

  - einfachste Wavelet ist das Haar-Wavelet

  - Morlet-Wavelets: Es entsteht durch Modulation der Kosinusfunktion mit einer Gauß-Glocke

- Heuristische Verfahren

  - Heuristik bezeichnet in der Informatik eine Vorgehensweise, bei der man versucht, ein Problem zu Lösen mithilfe von Schätzungen, Faustregeln, intuitiv-intelligentem Raten

  - Nulldurchgangsrate

    - Die Nulldurchgangsrate berechnet sich als die Anzahl der Vorzeichenwechsel des Signals in einem Zeitfenster konstanter Länge, das über das Signal geschoben wird

- Merkmale für die Spracherkennung

  - Hörbereich: ca. 20 Hz – 20 kHz, höchste Schallempfindlichkeit bei 3–4 kHz

  - menschliche Ohr ist in der Lage, Schallwellen in ihre Frequenzanteile zu zerlegen

    - 25 Frequenzgruppen (kritische Bänder)

  - Diskrete Fourier Analyse (DFT) berechnet Frequenzspektrum von Abschnitt des Signals

  - Ziel: Beschreibung der spektralen Zusammensetzung des Sprachsignals

  - Verminderter Leck-Effekt durch Hamming-Fenster

  - Unschärfeprinzip: Je besser die Zeitauflösung, desto schlechter die Frequenzauflösung und umgekehrt

  - Spektrogramme

    - Zeit wird auf der x-Achse, die Frequenz in Hz auf der y-Achse

    - Intensität wird am Grad der Schwärzung

    - Breitbandspektrogramm (senkrechte Balken im Abstand der Grundperiode)

      - geringe Frequenzauflösung & hohe Zeitauflösung

    - Schmalbandspektrogramm (waagerechte Balken im Abstand der Grundfrequenz)

      - hohe Frequenzauflösung & geringe Zeitauflösung

    - Was sieht man im Spektrogramm?

      - Bereiche im Spektrum mit starker Intensität

      - besonders im Bereich von Vokalen

      - Harmonische der Anregungsfrequenz (Grundfrequenz)

    - Bandspektren

      - Frequenzgruppen, Bark- bzw. Mel-Skala wird durch Bank von Bandpassfiltern modelliert

      - Menschliches Gehör nimmt Frequenzen in Frequenzanteilen wahr -> Bandspektren 25 Mel-Spektrumskoeffizienten die die Wahrnehmung abdeckt

- Merkmale für die Objekterkennung

  - häufig Merkmale von Teilbereichen des Bildes interessant, z.B. wenn das gesuchte Objekt nur einen Teil des Bildes überdeckt und dessen Position vorab nicht bekannt ist

  - auf Bildern eine gefensterte Fouriertransformation eingesetzt werden, um die Eigenschaften in lokalen Bereichen des Bildes zu ermitteln

  - Alternativ können Wavelets oder lineare Filteroperationen zur Merkmalberechnung verwendet werden (z.B. Gauß-Filter oder der Laplace-Operator)

  - Wichtige Rolle: Merkmale aus Farbe, Form (Kontur) und Textur (Oberflächenstruktur) sowie Punktmerkmale, häufig auch in Kombination

  - Punktmerkmale

    - Grundidee: Markante Punkte sind entscheidend die Objekterkennung

    - Die Eigenschaften dieser Punkte lassen sich durch Merkmalvektoren beschreiben

    - Merkmalvektoren sollten nach Möglichkeit invariant sein gegenüber: •Translation • Rotation • Skalierung • Änderung der Beleuchtung • Affiner Verzerrung (nur teilweise möglich)

    - Objekterkennung durch Zuordnung der markanten Punkte im gesuchten Objekt zu den markanten Punkten im Bild anhand ihrer Ähnlichkeit (z.B. Euklidischer Abstand) => Lage des Objekts im Bild

    - Bekannte Verfahren u.a.: SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), SURF (Speeded Up Robust Features), ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

    - Alternative Anwendung: „Stitching“ mehrerer Bilder zu einem Panoramabild.

    - Keypoint-Detektoren, die markante Punkte identifizieren

    - Keypoint-Deskriptoren, die markante Punkte als Merkmalsvektor beschreiben -> Dieser Merkmal gehört zu diesem Punkt

    - Visual SLAM auf Basis von Punktmerkmalen SLAM: Simultaneous Localization And Mapping (Simultane Lokalisierung und Kartenerstellung

# 4. Numerische Klassifikation

- Die Komponenten des Vektors c sind reelle Zahlen, deshalb spricht man von numerischer Klassifikation

- Nichtparametrische Klassifikatoren

  - Speicherung der gesamten Stichprobe (z.B. Nächster-Nachbar-Klassifikator) -> Abstand zur Beobachtung

  - Zuweisung der Klasse des dem Merkmalvektor im Merkmalsraum am nächsten gelegenen Stichprobenelements

  - Nachteil: Rechenaufwand steigt mit Größe der Trainingsstichprobe

- Verteilungsfreie Klassifikatoren

  - Bestimmung der Parameter von geeigneten Trennfunktionen aus der Lernstichprobe

  - Es werden keine Annahmen über die statistische Verteilung der Merkmale getroffen

  - Support Vector Machine

    - Bestimme die breitestmögliche gerade „Straße“ zwischen den Klassengebieten. Der „Mittelstreifen“ bildet die Klassengrenze.

    - Nur diejenigen Strichprobenelemente, die auf dem „Straßenrand“ liegen, beeinflussen den Verlauf der Klassengrenze. Sie werden Support Vectors (Stützvektoren) genannt

    - Durch Transformation des Merkmalraumes in einen Raum mit höherer Dimension werden auch verschachtelte Klassen linear trennbar

- Statistische Klassifikatoren

  - Kenntnisse über die statistischen Eigenschaften der Merkmalvektoren zu einer Klasse Ωκ sind gegeben

  - Die Dichtefunktion p(c | Ωκ) wird für die Klassifikation benötigt; diese wird dadurch bestimmt, dass deren unbekannten Parameter aκ aus einer geeigneten Stickprobe geschätzt werden.

  - Nur für einen Wertebereich (a < X < b) lässt sich eine Wahrscheinlichkeit angeben. Sie entspricht dem Integral der Dichtefunktion in den Grenzen von a bis b

  - Innerhalb des Problemkreises Ω wird zufällig eine Klasse ausgewählt, wobei die Klasse Ωκ mit der a priori Wahrscheinlichkeit p(Ωκ) gewählt wird.

  - Nach Wahl von Ωκ wird eine Beobachtung der Zufallsvariablen c gemacht (der Merkmalvektor eines Musters), wobei c die bedingte Dichte p(c | Ωκ) hat

  - Bayes-Formel

    - Gesucht ist diejenige Klasse Ωκ mit maximaler a posteriori Wahrscheinlichkeit p(Ωκ | c) -> Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Klasse vorliegt, wenn Merkmalsvektor c vorhanden ist

    - Dagegen lässt sich die bedingte Dichtefunktion p(c | Ωκ) in viele Fällen gut aus Stichproben abschätzen, ebenso wie die a priori Wahrscheinlichkeit p(Ωκ)

  - Bayes-Klassifikator

    - Nenner der Bayes-Formel unabhängig vom gesuchten Klassenindex κ und spielt deshalb bei der Bestimmung des Maximalwerts keine Rolle

    - Entscheidungsregel: Gegeben ein Merkmalvektor c, dann entscheide dich für diejenige Klasse Ωκ, für die gilt: Zähler = max

    - Bayes-Klassifikator der Klassifikator mit der geringsten Fehlerwahrscheinlichkeit

- Neuronale Netze

  - Perzeptron

    - Gewichtung und Bias für Merkmalsvektoren -> f(Sum(Gewicht_i * c_i) – bias)

    - Als „Aktivierungsfunktion“ f dient eine sog. Schwellenwertfunktion: f (x) = 1 falls x ≥ 0, 0 sons

  - Training eines Perzeptrons

    - Ziel: Bestimme die Gewichte des Perzeptrons so, dass für eine gegebene Lernstichprobe die gewünschte Ausgabe erzeugt wird

    - Geeignete Gewichte lassen sich iterativ bestimmen

      - Beginnend mit einer zufälligen (oder uniformen) Initialisierung der Gewichte wird wiederholt

      - die Ausgabe y zu jedem Element der Lernstichprobe bestimmt

      - anhand der Differenz zu dem erwünschten Ergebnis eine Korrektur der Gewichte vorgenommen

    - Günstige Fälle Fehler am Ende des Trainings für alle Elemente der Lernstichprobe 0

      - Das gelingt aber nur bei linear separierbaren Merkmalsgebieten, da das Perzeptron lediglich eine lineare Trennebene modelliert

  - Mehrschichtperzeptron (Multilayer Perceptron, MLP)

    - Künstliche Neuronale Netze entstehen durch Verknüpfung von mehreren Perzeptrons zu einem Netzwerk (artificial neural network, ANN)

    - Häufigste Topologie: 3 (oder mehr) Schichten von Perzeptrons (Eingabeschicht, verborgene Schicht, Ausgabeschicht)

    - Training erfolgt i.d.R. über den sog. Backpropagation-Algorithmus

    - Selbst MLPs mit nur einer verborgenen Schicht können beliebig komplexe Funktionen und nichtlineare Klassengrenzen modellieren (Universal Approximation Theorem)

    - Künstliche neuronale Netze mit rekurrenten (= rückgekoppelten Kanten) sind sogar Turing-vollständig

  - Aktivierungsfunktionen

    - Nichtlineare Aktivierungsfunktionen sind zwingend notwendig, weil sich jedes Netz sonst durch Ausmultiplizieren der linearen Transformationen durch eine einzige Schicht darstellen ließe und damit nur noch lineare Funktionen modellieren könnte

    - Schwellwertfunktion: Biologisch plausibel (Neuronen feuern oder sie feuern nicht), aber mathematisch unhandlich weil kein Gradientenabstieg möglich

    - Die Sigmoidfunktion „quetscht“ alle reellen Zahlen in das Intervall ]0;1[

      - In tiefen Netzen führt sie zum Vanishing Gradient Problem

      - je mehr Schichten, desto weniger bleibt vom Gradienten übrig

    - Die ReLU-Funktion wird in tiefen neuronalen Netzen häufig verwendet und trägt dazu bei, das Vanishing Gradient Problem zu vermeiden

    - In der letztem Schicht eines NNs für die Klassifikation wird i.d.R. die Softmax-Aktivierungsfunktion verwendet. Sie liefert Schätzwerte für die a posteriori-Wkten aller Klassen

- Unüberwachtes Lernen

  - Beispiel: Transformation von kontinuierlichen Eingabevektoren auf ein endliches Klassenalphabet (Menge von Kodebuchklassen)

  - Jedem Vektor c wird der Index kt seiner Kodebuchklasse (oder Quantisiererzelle) zugeordnet (Vektorquantisierung)

  - Kodebücher können unüberwacht aus einer Stichprobe gelernt werden

  - Verfahren hierfür z.B.: • k-Means-Algorithmus • EM-Algorithmus

  - Gaußsche Mischverteilung (GMM)

    - mehrere Gauß-Dichten werden gewichtet und aufsummiert

    - Maximum-Likelihood-Schätzung der Parameter mit dem EM-Algorithmus

  - EM-Algorithmus (Expectation-Maximization)

    - Mit EM berechnete μ, σ

    - Problem bei der Schätzung der Parameter eines GMM: die Zuordnung eines Merkmalvektors x zu einer der M Dichten ist nicht bekannt

    - Der EM-Algorithmus löst das Problem durch iterative Optimierung (analog zum k-Means-Algorithmus).

    - Aber: es wird immer ein lokales Optimum gefunden, d.h. Parameter, die mindestens so gut sind wie die Startwerte

    - Erfahrung: es werden sehr gute Parameter gefunden, wenn die Startwerte gut sind und genug Trainingsdaten vorliegen

    - Steps:

      - Bestimme Startparameter B

      - Für Klassen i = 1, 2, 3, ….

        - Expectation-Schritt: Bestimme für jede Klasse Ωm und jeden Merkmalvektor xj die a-posteriori Wahrscheinlichkeit

        - Maximization-Schritt: Berechne die neuen Parameter B_i

          - Gewichtungsfaktor a-priori-Wahrscheinlichkeit der Klasse m fließt mit rein

        - Prüfe eine Abbruchbedingung

# 5. Spracherkennung

- Dynamic Time Warping (DTW)

  - Aufgabe: Einzelworterkennung

  - Idee: Nächster-Nachbar-Klassifikator für Wörter

  - Anlernphase ("Trainingsphase")

    - Aufnahme eines Referenzmusters zu jedem Wort im Wortschatz

    - Berechne zu jedem Referenzmuster die Folge von Merkmalvektoren und speichere diese

  - Laufender Betrieb

    - Aufnahme eines unbekannten Sprachmusters

    - Berechne zu diesem Sprachmuster die Folge von Merkmalvektoren

    - Bestimme nun den Abstand dieser Folge von allen Referenz-Folgen

    - Entscheidung für das Wort mit dem geringsten Abstand

  - Problem: Folgen können unterschiedlich lang sein, Dehnungen und Stauchungen müssen nicht linear erfolgen, z.B. können einzelne Vokale stark gedehnt sein

  - DTW: Grundidee

    - Zuordnung von jedem Signalpunkt A zu jedem Signalpunkt B

  - Rückverzeigerung und Backtracking

    - Zeitliche Zuordnung kann ggf. durch Rückverzeigerung und Backtracking ermittelt werden

    - Bei jeder Minimierungsoperation speichert man in einem zusätzlichen n x m-Array einen Zeiger (bzw. einen geeigneten Hinweis) auf das Vorgängerfeld, das den minimalen Kostenbeitrag geliefert hat (Rückverzeigerung)

    - Nach Abschluss der Iteration lässt sich der optimale Pfad ausgehend vom Feld [n,m] rückwärts rekonstruieren (Backtracking)

  - DTW ist ein klassischer Algorithmus zur Einzelworterkennung

  - Besonders geeignet für sprecherabhängige Erkennung von Wörtern, zu denen nur ein einziges akustisches Referenzmuster vorliegt

- Hidden-Markov-Modelle (HMM)

  - gegeben: Menge von Wörtern W = {W1,...,WL}

  - beobachtet wird eine Merkmalvektorfolge X = x1,...,xT (Äußerung)

  - welches Wort wurde gesprochen?

  - a-priori-Wkt. der Wörter P(W_l ) werden z.B. durch Auszählen einer Stichprobe geschätzt

  - aber: a-posteriori Wkt. P(X | W_l ) kann durch Hidden-Markov-Modelle (HMM) geschätzt werden

Model mit Reihen von Zuständen, wo man weiß mit welcher Wskt. Ein Buchstabe im Wort  ausgesprochen wird (Summe aller ausgehenden Zweige eines Zustandes = 1)

  - Bei mehreren möglichen Pfaden werden die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Pfade aufsummiert

  - HMM-Topologien

    - Anzahl der Zustände  => typischerweise 3 Mal so viel wie Laute: haben (5 Laute)   --> 15 Zustände

    - Keine Rückschritte, da Vertauschungsgefahr

  - Berechnung der Produktionswahrscheinlichkeit von einem Wort

    - Effizienter: berechne Vorwärts- und Rückwärtswahrscheinlichkeiten

    - Wie wahrscheinlich bin ich zum Zeitpunkt t im Zustand J und habe bis dahin die Merkmalsvektoren x_1 bis x_t produziert

    - Idee: Zusammenfassen und Aufsummieren der verschiedenen Varianten wie man in einen Zustand landet

  - Vorwärtsalgorithmus and Rückwärtsalgorithmus

    - Für Erkennung benötigt man Vorwärtsalgorithmus; Für Training zusätzlich auch noch Rückwärts

    - Viterbi-Algorithmus

      - ist eine Modifikation des Vorwärtsalgorithmus, der im Rekursionsschritt anstelle der Summe eine Maximierung durchführt

      - Zur Bestimmung der besten Zustandsfolge werden wird (wie beim Dynamic Time Warping) eine Rückverzeigerung und Backtracking verwende

      - Wir suchen die wahrscheinlichste Zustandsfolge, die unsere Beobachtung X erzeugt hat

# 6. Objekterkennung

- Kantendetektion

  - Canny Alg (Erkennung alle tatsächlichen Kanten sollen gefunden werden mit Breite 1 px, aber keine falschen)

    - Farbbild

    - -> Grauwertbild

    - -> Gaußfilterung -> Weichzeichner

    - -> Sobel-Operator

    - -> Nicht Maximums Unterdrückung (winkel = arctan(G_y/G_x) Sobel) -> werden reduziert auf scharfe, ein Pixel breite Kanten

    - -> Hysterese-Schwellwertverfahren (Schwellwerte T_1 <= T_2) -> schwache Kanten (d.h. Pixel mit kleinem Gradienten) unterdrückt werden, aber zusammenhängende Kanten möglichst nicht fragmentiert werden

- Hough-Transformation (Hough-Raum (r,θ))

  - Jeder Geraden im Bildraum entspricht ein Punkt im Hough-Raum (r->y; winkel->x)

  - r = xi ⋅ cosθ + yi ⋅sinθ

  - Jedem Punkt im Bildraum entspricht eine sinusförmig verlaufende Kurve im Hough-Raum

  - Jedem Kurven-Schnittpunkt im Hough-Raum entspricht eine Gerade durch mehrere Punkte im Bildraum

  - Erkennen von Kreisen -> Hough-Raum (x,y,r) mit Kreismittelpunkten und Radien

  - Hoher Rechenaufwand und Speicherbedarf

- Histogrammbasierte Objekterkennung

  - Objekterkennung und -lokalisierung ausschließlich auf Basis des Farbhistogramms

  - Vergleich zweier Histogramme I (unbekanntes Bild) und M (Modell) erfolgt durch Berechnung des Histogrammschnitts (histogram intersection)

- Viola-Jones-Algorithmus

  - Detektion von Gesichtern

  - später auch erfolgreich zur Detektion anderer Objekte oder zur Erkennung von Personen (ganzer Körper)

  - Training (Stichprobe von Bildern einheitlicher Größe -> Trennung Positivbeispiele von Negativbeispielen)

  - Kaskade von Klassifikatoren

  - Effiziente Merkmalsberechnung

- CNN (Convolutional Neural Networks)

  - dominierende Verfahren zur Objekterkennung/Klassifikation von Bildern

  - Das ConvNet erlernt neben den Klassengrenzen auch eine geeignete Merkmalberechnung anhand der Trainingsstichprobe

  - Es kann daher mit rohen Bilddaten trainiert werden

  - Schichten

    - obersten Schichten eines ConvNet führen Faltungsoperationen (engl. Convolution) durch

    - Nichtlinearität (Schwellwertfunktion, oft ReLU)

    - Pooling- oder Sub-Sampling-Schicht -> große Feature map zu kleinere (zB: Zusammenfassen von 4 Pixel zu einem)

      - Reduziert Zahl der Parameter, vermeidet dadurch Overfitting

    - Fully Connected Layer (zur Klassifikation, MLP, vgl. Kapitel 4)

  - Gesichtserkennung

    - Merkmalvektor zu dem Bild eines Gesichts wird oft als Face Embedding

    - Eigenschaft: Bilder für gleiche Person möglichst ähnliche Merkmalsvektoren -> Bilder  verschiedene Personen möglichst unterschiedliche Merkmalsvektoren

    - Triple Loss min: je 3 Bilder betrachtet, davon 2 von der gleichen Person (Anchor und Positive) sowie eins von einer anderen Person (Negative)

    - Abstand zwischen Anchor und Positive größer als der zwischen Anchor und Negative -> Anchor & Positive möglichst klein

- Objektverfolgung

  - Merkmale für die zu verfolgende Region: häufig Farbhistogramme, aber auch Texturmerkmale etc.

  - Meist Kernel-Tracking mit rechteckiger Kernelfunktion (d.h. ein rechteckiger Bildausschnitt wird verfolgt)

  - Klassisches Verfahren zum Kernel-Tracking: Mean-Shift-Algorithmus

  - TLD-Tracking (Tracking Learning Detection)

    - Verfolgung über einen längeren Zeitraum erfordert Möglichkeit, verloren gegangenes Zielobjekt wiederzufinden („Detection“) und das Tracking neu zu initialisieren

    - während des Tracking lernt das Model, wie das Objekt aussieht angepasst an die Umgebungen

  - Prognose der zukünftigen Objektposition

    - Kalman-Filter: Eine Hypothese wo sich das Objekt befindet

    - Partikelfilter: Parallele Verfolgung mehrerer Hypothesen über das Objekt

# 7. Experimentelle Evaluation

- Stichprobe

  - Lernstichprobe: Grundlage für automatische Parameterschätzung

  - Validierungsstichprobe: Grundlage für das Optimieren von einstellbaren Parametern (z.B. Schwellwerte u. Gewichte)

  - Teststichprobe

    - darf erst dann betrachtet werden, wenn die Optimierung abgeschlossen ist

    - dient der Ermittlung von Erkennungsraten, die realistisch sind für ungesehenen Daten

- Gütemaße

  - Vierfeldertafel

    - FP: False positives, fälschlicherweise als „positiv“ erkannt, falsch positiv, Fehler II. Art

    - FN: False negatives, fälschlicherweise als „negativ“ erkannt, falsch negativ, Fehler I. Art

  - Recall und Precision

    - Recall = Sensitivität = Trefferquote

    - Precision = Genauigkeit = Positiver Vorhersagewert

  - Sensitivität und Spezifität

    - Sensitivität = Recall

    - Spezifität = true negative rate -> Vorsicht Marketing

  - Negativer und positiver Vorhersagewert

    - Negativer Vorhersagewert = Segreganz = Trennfähigkeit

    - Positiver Vorhersagwert = Precision

  - Falsch-Positiv- und Falsch-Negativ-Rate

    - Falsch-Positiv-Rate = false alarm rate

    - Falsch-Negativ-Rate = false reject rate

  - Accuracy und F-Wert

    - Accuracy = Erkennungsrate

    - F-Wert = F1 score = F-score = F-measure

  - F-Wert besitzt eine höhere Aussagekraft, ist aber beim Vergleich von Klassifikatoren mit unterschiedlichen Arbeitspunkten dennoch mit Vorsicht zu genießen

  - Ziel in praktischen Anwendungen ist i.d.R. nicht die Minimierung der Fehlerrate, sondern die Minimierung der „Kosten“

  - Area under ROC Curve: Fläche unter der Kurve: Wahrscheinlichkeit, dass die Klassifikation richtig ist

  - Fehlermaße für mehr als 2 Klassen

    - Erkennungsrate = recognition rate = rr

      - #korrekt erkannte Muster / #korrekt erkannte Muster + #falsch erkannte Muster

  - Jaccard-Index

    - Kennzahl, mit der sich ganz allgemein die Ähnlichkeit zweier Mengen bestimmen lässt

    - Berechnung über die Größe der Flächen (Anzahl der Pixel)

    - Berechnet sich als die Größe der Schnittmenge geteilt durch die Größe der Vereinigungsmenge